Przedmiot niniejszego zamówienia realizowane jest dla potrzeb dla projektu pn.

„Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Tomaszów Mazowiecki, dnia 04.06.2012 r.

Nr referencyjny: CCI 2007 PL161PO002/15.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Renowację istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej A, B, K0-N - Zadanie 15 objętych Projektem pt „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego”

MODYFIKACJA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami), zwanej dalej Ustawą, informujemy, że Zamawiający dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ), która prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu oraz  wymaga przedłużenia terminu na składanie ofert.

Modyfikacji dokonuje się w:

Programie funkcjonalno-użytkowym Tom 3 Rozdział I–część opisowa

2.7.1. Materiały do renowacji kanałów

strona 125

- Rury i panele GRP (…)

tekst

„wykonane z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym ciągłym z wypełniaczem z czystego piasku kwarcowego (bez węglanu wapnia). Współczynnik chropowatości powierzchni wewnętrznej k=0,02 mm. – wg PNEN 4287. Wymaga się całkowitej szczelności połączeń. Odporność na ścieranie i płukanie wysokociśnieniowe powinno być potwierdzone odpowiednimi testami: np. Test Darmstadt i Hamburski. Wszystkie parametry potwierdzone w stosownej Aprobacie Technicznej”

zastępuje się tekstem

„wykonane z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Współczynnik chropowatości powierzchni wewnętrznej k=0,02 mm. – wg PNEN 4287. Wymaga się całkowitej szczelności połączeń. Odporność na ścieranie i płukanie wysokociśnieniowe powinno być potwierdzone odpowiednimi testami: np. Test Darmstadt i Hamburski. Wszystkie parametry potwierdzone w stosownej Aprobacie Technicznej”

Programie funkcjonalno-użytkowym Tom 3 Rozdział II–Warunki Wykonania 
i odbioru Robót Budowlanych

Strona 94

2.2.2 Rury i panele do reliningu

tekst

„Wszystkie parametry rur i paneli GRP dostarczanych i instalowanych w ramach kontraktu powinny być potwierdzone w stosownej Aprobacie Technicznej i winny spełniać poniższe kryteria:

- wykonane z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym ciągłym z wypełniaczem z czystego piasku kwarcowego (bez węglanu wapnia);

- współczynnik chropowatości powierzchni wewnętrznej k=0,02 mm. – wg PN-EN 4287;

- wymaga się całkowitej szczelności połączeń;

- odporność na ścieranie i płukanie wysokociśnieniowe powinno być potwierdzone

odpowiednimi testami: np. Test Darmstadt i Hamburski”.

zastępuje się tekstem

„Wszystkie parametry rur i paneli GRP dostarczanych i instalowanych w ramach kontraktu powinny być potwierdzone w stosownej Aprobacie Technicznej i winny spełniać poniższe kryteria:

- wykonane z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym;

- współczynnik chropowatości powierzchni wewnętrznej k=0,02 mm. – wg PN-EN 4287;

- wymaga się całkowitej szczelności połączeń;

- odporność na ścieranie i płukanie wysokociśnieniowe powinno być potwierdzone

odpowiednimi testami: np. Test Darmstadt i Hamburski”.

Strona 94

2.2.3. Rury do krakingu

tekst

„Rury kanalizacyjne o konstrukcji trójwarstwowej polietylenowe PE100 RC, o wysokich

parametrach wytrzymałościowych. Muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, rury o dopuszczalnym maksymalnym zarysowaniu dochodzącym do 20% grubości ścianki. Muszą posiadać zapis w aprobacie technicznej dopuszczający do stosowania przy bezwykopowym układaniu i renowacji starych rurociągów oraz o możliwości układania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury osłonowej. Do produkcji rur nie wolno stosować regranulatów.

Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie ).

Rury do krakingu dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniższe

kryteria:

- aprobata techniczna wydana przez ITB;

- certyfikat DIN Certco lub TUV zgodności z PAS1075”

zastępuje się tekstem

„Rury kanalizacyjne o konstrukcji co najmniej dwuwarstwowej polietylenowe PE100 RC, o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Muszą być odporne na skutki zarysowań i naciski punktowe, rury o dopuszczalnym maksymalnym zarysowaniu dochodzącym do 20% grubości ścianki. Muszą posiadać zapis w aprobacie technicznej opuszczający do stosowania przy bezwykopowym układaniu i renowacji starych rurociągów oraz o możliwości układania rur w technologii przewiertu sterowanego bez rury osłonowej. Do produkcji rur nie wolno stosować regranulatów.

Rury muszą posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami występują połączenia molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie ).

Rury do krakingu dostarczane i montowane w ramach Zadania winny spełniać poniższe

kryteria:

- aprobata techniczna wydana przez ITB;

- certyfikat DIN Certco lub TUV zgodności z PAS1075”

Strona 101

5.2.1.4. Relining rurami i panelami GRP

tekst

„3. Zabezpieczenie rur i łączników w czasie montażu rur GRP w rurę naprawianą lub osłonową. W czasie wsuwania lub wciągania rur GRP należy je chronić przed uszkodzeniem stosując podkładki:

- drewniane (wykonanie indywidualne)

- z tworzywa sztucznego PE-HD (firma INTEGRA)

- metalowe (wykonanie indywidualne)”

zastępuje się tekstem

„3. Zabezpieczenie rur i łączników w czasie montażu rur GRP w rurę aprawianą lub osłonową. W czasie wsuwania lub wciągania rur GRP należy je chronić przed uszkodzeniem stosując podkładki:

- drewniane (wykonanie indywidualne)

- z tworzywa sztucznego PE-HD

- metalowe (wykonanie indywidualne)”

Strona 102

tekst

„6. Możliwość połączeń z rurami z innych materiałów i urządzeniami (armaturą)

Połączenie rur GRP ciśnieniowych z rurami z innych materiałów można wykonać stosując:

- Łączniki montażowe typu STRAUB, TEKAY itp. jeśli średnice obu rur są zbliżone do siebie,

- Za pomocą połączeń kołnierzowych – do połączenia z armaturą i innymi urządzeniami.

W przypadku konieczności połączenia dwóch rur o różnych średnicach, dostępne są

redukcje centryczne lub mimośrodowe.”

zastępuje się tekstem

„6. Możliwość połączeń z rurami z innych materiałów i urządzeniami (armaturą)

Połączenie rur GRP ciśnieniowych z rurami z innych materiałów można wykonać stosując:

- Łączniki montażowe,

- Za pomocą połączeń kołnierzowych – do połączenia z armaturą i innymi urządzeniami.

W przypadku konieczności połączenia dwóch rur o różnych średnicach, dostępne są redukcje centryczne lub mimośrodowe.”

Zamawiający przedłużył termin składania ofert z dnia 11.06.2012 r. godz. 11:00 na dzień 13.06.2012 r. godz. 11:00. Warunki otwarcia ofert zmieniono z dnia 11.06.2012 r. godz. 11:15 na dzień 13.06.2012 r. godz. 11:15.

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert została zamieszczona w dniu 04.06.2012 r. na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej w ogłoszeniu zmieniającym daty w ogłoszeniu pierwotnym

NIP: 773-21-71-153 REGON: 590761733

KRS: 0000125241 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS

konto: PKO S.A. I O/Tomaszów Mazowiecki 86 1240 3145 1111 0000 2786 0214

Kapitał zakładowy 56.008.000 zł